1一组定时数据5个字节 00 00 00 00 00

第一个字节 bit7： 定时能使位 1：使能 0：不使能

bit6:  提供给APP显示- -:- - 的标志位 1:显示 0:不显示

bit5 --bit0:代表小时

第二个字节:代表分钟

第三个字节:星期的模式0Xf0 :开的星期 0x0F:关的星期

第四字节   bit7： 定时能使位 1：使能 0：不使能

bit6:  提供给APP显示- -:- - 的标志位 1:显示 0:不显示

bit5 --bit0:代表小时

第五字节:分钟

当第三字节是FF，且其他时间都是00:00时表示 app删除定时

第一字节与第三字节的bit6,app端无权修改，只有设备端为--:--且有定时时会给app上报。App需要一直保持，